神经刺激仪技术参数（供参考）

一、适用范围：用于术前神经定位,便于执行术前外周神经丛阻滞及术后镇痛。

二、技术参数

1、刺激电流:0-5mA(最大)

2、刺激脉宽:0.05ms-0.10ms-0.30ms-0.50ms-1.00ms误差±1%

3、刺激模式频率为3Hz，误差±1% ，脉宽依次为0.10ms-0.10ms-0.15ms到1.0ms)，三个脉冲的重复周期为1s

4、电源供电:9V碱性电池

5、刺激电压:0-95V(最大)

6、刺激脉冲频率:1HZ、2HZ（±1%/）

7、功率:6mA(最大8mA)

8、刺激脉冲电流：精确度±0.02mA

9、刺激阻抗:0-12KΩ

10、阻抗范围:1-90KΩ目标刺激电流>0.5mA

11、阻抗精确度: ±10%/±20%目标刺激电流>1mA/<=1mA

12、声压级:51dB/54dB/63dB刺激/警报/错误

13、系统具有自检模式，具有防止电路故障和低电池量报警功能

14、操作界面友好，有中英文菜单

15、操作环境条件:0-50℃,相对湿度90%,无冷凝